第２号様式(24条関係)

給水装置工事検査申請書

（宛先）焼 津 市 長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

給水装置工事が完了したので、焼津市水道事業給水条例第６条第２項の規定に基づき、

当該工事検査の申請をします。

指定給水装置工事事業者等　　　　　　　　　　給水装置工事主任技術者

所在地

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印

電　話

| 工 事 検 査 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事種別 |  | 新 設 ・ 改 造 ・ 修 繕 ・ 撤 去 ・ 臨 時 | 装置場所 | 焼津市 |  |  |  |
| 水栓番号 |  |  | 申込者住所 |  |  |  |  |
| メーター番号 |  |  | 申込者氏名 |  |  |  |  |
| 検査種別 | 番号 | 検 査 項 目 |  |  | 検 査 成 績 |  | 工事業者 確 認 |
|  |  |  |  |  | 検 査 | 再検査 |  |
| 手 続 | １ | 必要書類は、添付されている |  |  |  |  |  |
|  | ２ | 市長の審査指示事項は、守られている |  |  |  |  |  |
| 使用材料 | ３ | 使用材料は、水道法施行令第６条に規定する基準に適合している |  |  |  |  |  |
| 道路工事 | ４ | 道路埋設は、占用条件通りである |  |  |  |  |  |
|  | ５ | 路面及び舗装復旧は、占用条件通りである |  |  |  |  |  |
|  | ６ | 止水栓の操作に支障はない |  |  |  |  |  |
|  | ７ | 適切な接合が行われている |  |  |  |  |  |
|  | ８ | しゅん工図面は、現地配管と相違ない |  |  |  |  |  |
| 屋内工事 | ９ | 水道メーターは、位置・深さ・方向等、適切に設置されている |  |  |  |  |  |
|  | 10 | メーター番号は、水栓番号に整合している |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 配管は規定の深さで、建家外周から屋内に配管されている |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 屋外立上り管には、防寒被覆を施工してある |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 各階立上り管には、止水バルブを取り付けてある |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 配管完了後、洗管放水してある |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 適切な接合が行われている |  |  |  |  |  |
|  | 16 | しゅん工図は、現地配管と相違ない |  |  |  |  |  |
| 危険配管 | 17 | ポンプとの直結配管はない |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 給水管は、市水以外の水管及び不適合設備に直結していない |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 受水槽は、自家水と混合していない |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 浄化槽又は排水管との接近、直下、並設配管はない |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 自家水との接近、直下、並設配管はない |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 受水槽の最高満水面との落し込み間隔は、規定以上設けられている |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 飲用外のプール、受水槽の最高満水面との落し込み間隔は、露出とし20cm以上設けられている |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 直結フラッシュ弁に、真空破壊装置を付けてある |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 逆流防止の為の給水用具が、設置されている |  |  |  |  |  |
| 受水槽 | 26 | 受水槽は、地上又は床面上に設置されている |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 地階の場合は、補助、水槽受水となっている |  |  |  |  |  |
| その他 | 28 | 水圧テストは、1.75MPa（1分間）に合格している |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 他に自家水設備がある |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 残留塩素0.1㎎／１以上に合格している |  |  |  |  |  |

※工事業者確認欄に○印を付けること。

| 検査年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検 査 | 水道技術管理者 |  | 水道工務課長 |  | 給水担当主幹・係長 | 工 事 検 査 | 受 付 |  |